Entwicklungsschritt 1

Erweiterung der Sicherheitsbewertung

Projekt: TransiSafe 2.0
Engineering Safety Analysis

Dokumentation der Sicherheitsreserven, erweiterten Statusklassen, zentralen Berechnungslogik und verbesserten CSV-Validierung.

# 1. Ziel des Entwicklungsschritts

Im ersten Entwicklungsschritt wurde die bisherige binäre Sicherheitsbewertung von TransiSafe erweitert. Die ursprüngliche Version unterschied lediglich zwischen SAFE und NOT SAFE.

Diese Einteilung war grundsätzlich korrekt, lieferte jedoch keine Aussage darüber, wie weit ein Betriebspunkt von den zulässigen Grenzen entfernt war. Ein Betriebspunkt mit großer Reserve wurde genauso behandelt wie ein Betriebspunkt unmittelbar vor einer Grenzüberschreitung.

Ziel der Erweiterung war daher, zusätzlich zur reinen Grenzwertprüfung die verbleibenden Sicherheitsreserven zu berechnen, grenznahe Betriebspunkte frühzeitig zu erkennen und die Ursachen einer Grenzüberschreitung eindeutig zu unterscheiden.

# 2. Ausgangszustand

In der bisherigen Programmversion wurden für jeden Betriebspunkt die Verlustleistung und die Sperrschichttemperatur berechnet.

P_loss = U · I

T_j = T_amb + P_loss · R_θJA

Anschließend wurden zwei Bedingungen geprüft:

P_loss ≤ P_max

T_j ≤ T_j,max

Nur wenn beide Bedingungen erfüllt waren, wurde der Betriebspunkt als SAFE bewertet. Im ursprünglichen Code wurde diese Berechnungslogik sowohl im interaktiven Modus als auch im CSV-Modus separat ausgeführt.

Die Ausgangsversion enthielt bereits einen interaktiven Modus, einen CSV-Import, eine automatische Ergebnisbewertung und die Ausgabe in results.csv. Die fachliche Grundlage war damit vorhanden, die Bewertung selbst jedoch noch zu grob.

# 3. Erkanntes Problem

Die bisherige Bewertung hatte vier wesentliche Schwächen:

Es gab keine Information über die verbleibende Sicherheitsreserve.

Grenznahe Betriebspunkte konnten nicht als eigene Warnstufe erkannt werden.

Die Berechnung war an mehreren Stellen im Programm vorhanden und dadurch schwerer wartbar.

Die CSV-Zahlenkonvertierung mit atof() erkannte ungültige Eingaben nicht zuverlässig.

Ein Betriebspunkt mit 80 % Leistungsreserve und ein Betriebspunkt mit nur 1 % Reserve erhielten beide denselben Status SAFE. Für eine technische Entscheidungsunterstützung reicht diese Aussage nicht aus.

# 4. Umgesetzte Änderungen

## 4.1 Neue Statusklassen

typedef enum
{
    STATUS_SAFE = 1,
    STATUS_CRITICAL,
    STATUS_NOT_SAFE_POWER,
    STATUS_NOT_SAFE_TEMPERATURE,
    STATUS_NOT_SAFE_BOTH
} SafetyStatus;

| Status | Bedeutung |
| --- | --- |
| SAFE | Alle Grenzwerte werden mit ausreichender Reserve eingehalten |
| CRITICAL | Der Betriebspunkt ist noch zulässig, liegt aber nahe an einer Grenze |
| NOT_SAFE_POWER | Die maximale Verlustleistung wurde überschritten |
| NOT_SAFE_TEMPERATURE | Die maximale Sperrschichttemperatur wurde überschritten |
| NOT_SAFE_BOTH | Leistungs- und Temperaturgrenze wurden überschritten |

Durch diese Erweiterung kann das Programm nicht nur erkennen, ob ein Betriebspunkt unsicher ist, sondern auch, welche Grenze betroffen ist.

## 4.2 Einführung einer Ergebnisstruktur

typedef struct
{
    double p_loss;
    double t_j;
    double power_margin_w;
    double power_margin_percent;
    double temperature_margin_c;
    int safe_power;
    int safe_temperature;
    SafetyStatus status;
} AnalysisResult;

Die Struktur Transistor enthält weiterhin die Eingabedaten. Die neue Struktur AnalysisResult enthält ausschließlich berechnete Ergebnisse. Dadurch werden Eingabedaten und Auswertungsergebnisse klar voneinander getrennt.

| Struktur | Inhalt |
| --- | --- |
| Transistor | Typ, Spannung, Strom, Pmax, Tamb, RthJA und Tjmax |
| AnalysisResult | Verlustleistung, Sperrschichttemperatur, Reserven und Sicherheitsstatus |

# 5. Berechnung der Sicherheitsreserven

## 5.1 Absolute Leistungsreserve

Die absolute Leistungsreserve beschreibt, wie viel Verlustleistung bis zur maximal zulässigen Leistung verbleibt.

P_Reserve = P_max - P_loss

Beispiel: Bei Pmax = 10 W und Ploss = 8 W beträgt die Reserve 2 W. Ein positiver Wert bedeutet, dass die Grenze eingehalten wird. Ein negativer Wert zeigt eine Überschreitung an.

## 5.2 Prozentuale Leistungsreserve

P_Reserve,% = ((P_max - P_loss) / P_max) · 100

Im Beispiel ergibt sich eine prozentuale Leistungsreserve von 20 %. Diese Kennzahl erleichtert den Vergleich zwischen Transistoren mit unterschiedlichen Leistungsgrenzen.

## 5.3 Temperaturreserve

T_Reserve = T_j,max - T_j

Bei Tj,max = 150 °C und Tj = 143 °C beträgt die Temperaturreserve 7 °C. Der Betriebspunkt ist thermisch noch zulässig, liegt jedoch bereits nahe an der Grenze.

# 6. Definition eines kritischen Betriebspunkts

Ein Betriebspunkt wird als CRITICAL bewertet, wenn alle absoluten Grenzwerte eingehalten werden, aber mindestens eine Reserve zu klein ist.

#define CRITICAL_POWER_MARGIN_PERCENT 10.0
#define CRITICAL_TEMPERATURE_MARGIN_C 10.0

Im aktuellen Entwicklungsstand wird ein Betriebspunkt als kritisch eingestuft, wenn die Leistungsreserve unter 10 % oder die Temperaturreserve unter 10 °C liegt.

P_Reserve,% < 10 %   oder   T_Reserve < 10 °C

Diese Schwellen sind zunächst Projektgrenzen. Sie sind noch keine allgemeingültigen Herstellergrenzen und sollen später in eine externe Konfigurationsdatei ausgelagert werden.

# 7. Zentralisierung der Berechnung

Die gesamte Berechnung wird nun in der Funktion analyze_transistor() durchgeführt.

static AnalysisResult analyze_transistor(const Transistor* transistor)

Die Funktion übernimmt:

Berechnung der Verlustleistung

Berechnung der Sperrschichttemperatur

Berechnung der absoluten und prozentualen Leistungsreserve

Berechnung der Temperaturreserve

Prüfung der Leistungs- und Temperaturgrenzen

Zuweisung des Sicherheitsstatus

Der neue Datenfluss lautet:

Eingabedaten
    ↓
Plausibilitätsprüfung
    ↓
analyze_transistor()
    ↓
AnalysisResult
    ↓
Konsolenausgabe oder CSV-Ausgabe

Interaktiver Modus und CSV-Modus verwenden dadurch dieselbe Berechnungslogik. Das verbessert Wartbarkeit, Konsistenz und Erweiterbarkeit.

# 8. Verbesserte Plausibilitätsprüfung

Die Eingabedaten werden vor der Berechnung zentral durch validate_transistor() geprüft.

Spannung darf nicht negativ sein.

Strom darf nicht negativ sein.

Pmax muss größer als 0 W sein.

Tamb darf nicht unter -273,15 °C liegen.

RthJA muss größer als 0 °C/W sein.

Tjmax muss größer als 0 °C sein.

Unplausible Werte werden mit einer eindeutigen Fehlermeldung abgewiesen. Beispiel:

Pmax muss groesser als 0 W sein.

# 9. Verbesserte CSV-Zahlenkonvertierung

In der vorherigen Version wurde atof() verwendet. Diese Funktion ermöglicht keine zuverlässige Prüfung, ob ein Text tatsächlich eine gültige Zahl enthält.

t.voltage = atof(tok);

Ein ungültiger Eintrag wie abc kann dabei als 0.0 interpretiert werden. In der neuen Version wird deshalb strtod() innerhalb von parse_double_token() eingesetzt.

Die neue Prüfung erkennt:

ob überhaupt eine Zahl gelesen wurde,

ob nach der Zahl ungültige Zeichen stehen,

ob der Zahlenbereich überschritten wurde,

ob der Wert NaN oder unendlich ist.

Fehlerhafte CSV-Zeilen werden mit Zeilennummer und Fehlerursache ausgegeben, zum Beispiel:

CSV-Zeile 4 uebersprungen: Ungueltiger Strom.

# 10. Erweiterung der Konsolenausgabe

Die Konsolenausgabe wurde erweitert, damit Ursache und Ausmaß einer Grenzüberschreitung sofort sichtbar sind.

| Vorher | Nachher |
| --- | --- |
| Ploss und Tj; SAFE oder NOT SAFE | Ploss, Pmax, Leistungsreserve in W und %, Tj, Tjmax, Temperaturreserve, Status und Grund |

Verlustleistung Ploss:     4.000 W
Maximale Leistung Pmax:    10.000 W
Leistungsreserve:          6.000 W
Leistungsreserve:          60.00 %
Sperrschichttemperatur Tj: 180.00 gradC
Maximale Temperatur:       150.00 gradC
Temperaturreserve:         -30.00 gradC
Status:                    NOT_SAFE_TEMPERATURE
Grund:                     TEMPERATURE

Damit ist direkt erkennbar, welcher Grenzwert überschritten wurde, wie groß die Überschreitung ist und welche Reserve bei der anderen Grenze noch vorhanden ist.

# 11. Erweiterung der Ergebnisdatei

Die Datei results.csv wurde um zusätzliche Analysefelder erweitert.

idx,type,voltage,current,p_loss,pmax,power_margin_w,
power_margin_pct,tamb,rthja,tj,tjmax,
temperature_margin_c,status,reason

| Neue Spalte | Bedeutung |
| --- | --- |
| power_margin_w | Absolute Leistungsreserve in Watt |
| power_margin_pct | Prozentuale Leistungsreserve |
| temperature_margin_c | Temperaturreserve in Grad Celsius |
| status | Detaillierter Sicherheitsstatus |
| reason | Ursache oder Warnhinweis |

Diese zusätzlichen Felder bilden die Grundlage für spätere Auswertungen in Excel und Power BI.

# 12. Auswirkungen auf bestehende Diagramme

Die bisherigen Diagramme unterschieden hauptsächlich zwischen SAFE und NOT SAFE. Nach der Erweiterung müssen mehrere Statusklassen berücksichtigt werden.

| Status | Empfohlene Darstellung |
| --- | --- |
| SAFE | Grün |
| CRITICAL | Gelb oder Orange |
| NOT_SAFE_POWER | Rot |
| NOT_SAFE_TEMPERATURE | Dunkelrot |
| NOT_SAFE_BOTH | Violett oder Schwarz |

Die grafische Anpassung selbst ist noch nicht Bestandteil dieses Entwicklungsschritts. Die neue Datenstruktur liefert jedoch bereits alle notwendigen Informationen.

# 13. Funktionstest

Für den Funktionstest wurde ein MOSFET-Betriebspunkt mit folgenden Eingabewerten untersucht:

| Eingabeparameter | Wert |
| --- | --- |
| Transistortyp | MOSFET |
| Vds | 20 V |
| Id | 0,2 A |
| Pmax | 10 W |
| Tamb | 20 °C |
| RthJA | 40 °C/W |
| Tjmax | 150 °C |

Das Programm berechnete eine Verlustleistung von 4 W und eine Sperrschichttemperatur von 180 °C. Die Leistungsgrenze wurde eingehalten, die Temperaturgrenze jedoch um 30 °C überschritten. Der Betriebspunkt wurde deshalb korrekt als NOT_SAFE_TEMPERATURE bewertet.

Abbildung 1: Funktionstest eines thermisch unzulässigen MOSFET-Betriebspunkts in TransiSafe 2.0

Der Test bestätigt die korrekte Berechnung der Leistungsreserve, der Temperaturreserve und der differenzierten Sicherheitsbewertung. Der Prozess endete mit Rückgabecode 0 und damit ohne Laufzeitfehler.

# 14. Ergebnis des Entwicklungsschritts

Durch die Änderungen wurde TransiSafe von einem einfachen binären Grenzwertprüfer zu einem differenzierteren Analysewerkzeug erweitert.

Sicherheitsreserven werden berechnet.

Grenznahe Betriebspunkte werden als CRITICAL erkannt.

Leistungs- und Temperaturüberschreitungen werden getrennt ausgewiesen.

Interaktiver Modus und CSV-Modus nutzen dieselbe Berechnungslogik.

Fehlerhafte CSV-Werte werden zuverlässiger erkannt.

Die Ergebnisdatei enthält zusätzliche Analysekennzahlen.

Der zentrale fachliche Fortschritt besteht darin, dass TransiSafe nun nicht nur beantwortet, ob ein Betriebspunkt sicher ist, sondern auch, wie groß die verbleibende Reserve ist und welche Grenze kritisch oder bereits überschritten wurde.

# 15. Verbindung zum nächsten Entwicklungsschritt

Die erweiterten Status- und Reservewerte bilden die Grundlage für weitere Funktionen wie KPIs, Sortierung nach Kritikalität, automatische Warnmeldungen, Transistorvergleiche und Optimierungsvorschläge.

Der nächste Entwicklungsschritt ist die Einführung eines dateibasierten Logging-Systems. Fehler, Warnungen und wichtige Programmereignisse sollen damit dauerhaft in transisafe.log gespeichert werden.

2026-08-01 12:10:32 | WARNING | Unsicherer Betriebspunkt erkannt | Status=NOT_SAFE_TEMPERATURE

# Kurzer Änderungsverlauf für GitHub

## Version 2.0 - Schritt 1: Erweiterte Sicherheitsbewertung

### Hinzugefügt
- neue Struktur `AnalysisResult`
- detaillierte Sicherheitsstatus
- absolute und prozentuale Leistungsreserve
- Temperaturreserve
- Status `CRITICAL`
- zentrale Funktion `analyze_transistor()`
- zentrale Plausibilitätsprüfung
- sichere CSV-Zahlenkonvertierung mit `strtod()`
- zusätzliche Spalten in `results.csv`

### Geändert
- interaktiver Modus und CSV-Modus verwenden dieselbe Berechnungslogik
- Konsolenausgabe wurde erweitert
- Zusammenfassung unterscheidet mehrere Sicherheitsklassen

### Noch offen
- Logging in Datei
- externe Konfiguration der Warnschwellen
- Anpassung der Diagramme
- Unterstützung realer Transistormodelle