Entwicklungsschritt 10

Qualitätssicherung und Laufzeitmessung

Projekt: TransiSafe 2.0
Engineering Safety Analysis

Dokumentation des Testkatalogs T01 bis T08, der Fehlerbehandlung und der gemessenen Verarbeitungszeit.

# 1. Ziel des Entwicklungsschritts

Im zehnten Entwicklungsschritt wurde TransiSafe 2.0 systematisch geprüft. Der Schwerpunkt lag auf gültigen und ungültigen CSV-Eingaben, stabiler Fehlerbehandlung, korrekter Statistikbildung und einer messbaren Laufzeit für größere Datenmengen.

Zusätzlich wurde die Laufzeitmessung in den C-Code integriert. Die gemessene Verarbeitungszeit wird in der Konsole, im Log und als KPI `processing_time_ms` in summary.csv ausgegeben.

# 2. Technische Erweiterung

Für die Laufzeitmessung wird die Standardbibliothek time.h verwendet. Der CSV-Batch-Prozess wird unmittelbar vor der Verarbeitung gestartet und nach dem Schließen der Ein- und Ausgabedateien beendet.

clock_t start_clock;
clock_t end_clock;

start_clock = clock();

/* CSV-Verarbeitung */

end_clock = clock();

statistics.processing_time_ms =
    ((double)(end_clock - start_clock) * 1000.0) /
    CLOCKS_PER_SEC;

Die neue Kennzahl wird zusammen mit den bereits vorhandenen Statistikwerten ausgegeben und exportiert.

overall,ALL,processing_time_ms,<Messwert>,

# 3. Testumgebung

| Komponente | Verwendung |
| --- | --- |
| Entwicklungsumgebung | Microsoft Visual Studio unter Windows |
| Programm | P1_SOA.exe / TransiSafe 2.0 |
| Eingabeformat | CSV mit transistor_id, voltage, current, tamb |
| Ausgabedateien | results.csv, summary.csv, transisafe.log |
| Testumfang | T01 bis T08 |

# 4. Testkatalog und Ergebnisse

Alle geplanten Tests wurden manuell über den CSV-Modus ausgeführt. Das Programm beendete jeden Test ohne Absturz.

| Test | Prüfgegenstand | Ergebnis | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | Gültige Datensätze | 2 ausgewertet, 0 übersprungen | BESTANDEN |
| T02 | Unbekannte Transistor-ID | 0 ausgewertet, 1 übersprungen | BESTANDEN |
| T03 | Negative Spannung | 0 ausgewertet, 1 übersprungen | BESTANDEN |
| T04 | Nichtnumerischer Wert | 0 ausgewertet, 1 übersprungen | BESTANDEN |
| T05 | Leere Datei mit Kopfzeile | 0 ausgewertet, 0 übersprungen | BESTANDEN |
| T06 | Gemischte gültige/ungültige Zeilen | 2 ausgewertet, 2 übersprungen | BESTANDEN |
| T07 | Extremer thermischer und elektrischer Stress | 1 ausgewertet, NOT_SAFE_BOTH | BESTANDEN |
| T08 | Skalierungstest mit 500 Betriebspunkten | 500 ausgewertet, 405 ms | BESTANDEN |

# 5. Detailbewertung der Testfälle

## 5.1 T01 - gültige Eingabedaten

Zwei gültige Betriebspunkte wurden korrekt eingelesen und ausgewertet. Die Statistik zeigte einen SAFE- und einen NOT-SAFE-Fall. Die Verarbeitungszeit betrug 2 ms.

## 5.2 T02 bis T04 - Fehlerbehandlung

Eine unbekannte Transistor-ID, eine negative Spannung und ein nichtnumerischer Spannungswert wurden jeweils erkannt. Die betroffenen Zeilen wurden übersprungen, während das Programm mit Rückgabecode 0 endete.

T02: Transistor-ID nicht gefunden: UNKNOWN_01
T03: CSV-Zeile 2 übersprungen: Ungültige Spannung.
T04: CSV-Zeile 2 übersprungen: Ungültige Spannung.

## 5.3 T05 - leere Eingabedatei

Eine CSV-Datei mit ausschließlich der Kopfzeile führte zu null ausgewerteten und null übersprungenen Datensätzen. Die Statistik meldete korrekt, dass keine gültigen Betriebspunkte vorhanden sind.

## 5.4 T06 - gemischte Eingabedaten

Von vier Datenzeilen wurden zwei gültige Betriebspunkte verarbeitet und zwei ungültige Zeilen übersprungen. Die beiden gültigen Fälle wurden als SAFE klassifiziert.

## 5.5 T07 - extremer Belastungsfall

Der Testpunkt für DEMO_MOSFET_02 führte zu einer Sperrschichttemperatur von 660 °C und zu einer negativen Leistungsreserve. TransiSafe erkannte gleichzeitig eine Leistungs- und Temperaturüberschreitung.

Status: NOT_SAFE_BOTH
Fehlerursache: POWER_AND_TEMPERATURE
Tj: 660.00 °C
NOT-SAFE-Anteil: 100.00 %

## 5.6 T08 - Skalierungstest

Die große Testdatei mit 500 Betriebspunkten wurde vollständig verarbeitet. Es wurden keine Zeilen übersprungen. Die gemessene Laufzeit betrug 405 ms.

| Kennzahl | Messwert |
| --- | --- |
| Gesamtzahl Betriebspunkte | 500 |
| Verarbeitungszeit | 405 ms |
| SAFE-Anteil | 46,20 % |
| CRITICAL-Anteil | 13,80 % |
| NOT-SAFE-Anteil | 40,00 % |
| Durchschnittliche Tj | 143,44 °C |
| Maximale Tj | 256,92 °C |
| Kritischster Betriebspunkt | Index 399, DEMO_MOSFET_02 |

Die Laufzeit entspricht ungefähr 0,81 ms pro Betriebspunkt. Dieser Wert ist eine einfache Orientierung und hängt von Rechner, Debug-Konfiguration, Dateisystem und Konsolenausgabe ab.

# 6. Modellbezogene Ergebnisse des Skalierungstests

| Modell | Gesamt | SAFE | CRITICAL | NOT SAFE | Avg Tj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEMO_BJT_01 | 167 | 80 | 29 | 58 | 132,69 °C |
| DEMO_MOSFET_01 | 167 | 67 | 26 | 74 | 139,92 °C |
| DEMO_MOSFET_02 | 166 | 84 | 14 | 68 | 157,81 °C |

DEMO_MOSFET_02 zeigte die höchste durchschnittliche und maximale Sperrschichttemperatur. DEMO_MOSFET_01 hatte im Testdatensatz die meisten NOT-SAFE-Fälle.

# 7. Nachweise aus der Programmausgabe

Abbildung 1: Unbekannte Transistor-ID wird sicher übersprungen

Abbildung 2: Leere CSV-Datei wird ohne Absturz verarbeitet

Abbildung 3: Kombinierte Leistungs- und Temperaturüberschreitung

Abbildung 4: Skalierungstest mit 500 Betriebspunkten und 405 ms Laufzeit

# 8. Bewertung der Qualitätssicherung

Alle acht geplanten Tests wurden bestanden.

Ungültige Eingaben führen nicht zu einem Programmabsturz.

Fehlerhafte Datensätze werden nachvollziehbar übersprungen.

Leere Dateien und gemischte Datenbestände werden stabil verarbeitet.

Kombinierte Grenzwertverletzungen werden korrekt klassifiziert.

Die Laufzeitmessung ist in Konsole, Log und summary.csv integriert.

Der Skalierungstest bestätigt die Verarbeitung von 500 Betriebspunkten.

# 9. Grenzen der Messung

Die Laufzeitmessung basiert auf clock() und wurde in einer Visual-Studio-Debug-Umgebung durchgeführt. Sehr kurze Tests können deshalb mit 0 ms oder 1 ms erscheinen. Für präzisere Mikrobenchmarks wären mehrere Wiederholungen, ein Release-Build und eine hochauflösende Windows-Zeitmessung sinnvoll.

Die Testdaten und Transistormodelle sind weiterhin Demonstrationsdaten. Die Tests bestätigen die Softwarelogik, ersetzen aber keine Validierung mit realen Datenblatt- und Messwerten.

# 10. Ergebnis des Entwicklungsschritts

Entwicklungsschritt 10 wurde erfolgreich abgeschlossen. TransiSafe 2.0 besitzt nun einen dokumentierten Testkatalog, stabile Validierungs- und Fehlerpfade sowie eine quantitative Laufzeitmessung. Damit ist das Projekt technisch deutlich belastbarer und für Abschlussdokumentation, GitHub und Portfolio besser geeignet.

CSV-Testdaten
-> Validierung und Fehlerbehandlung
-> technische Bewertung
-> Statistik und KPIs
-> Laufzeitmessung
-> dokumentierter Testnachweis